Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

(Финансовый университет)

Махачкалинский филиал Финуниверситета

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

Для специальности: 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы

Махачкала, 2024

Фонд оценочных средств по учебному предмету разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы.

Составитель: Гусниева Анна Геннадьевна, преподаватель 1КК Махачкалинского филиала Финуниверситета.

1. ПАСПОРТ

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Основы электротехники и электронной техники»

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Способ оценивания | Оценочное средство |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Основы электротехники и электронной техники | ОК 01. ОК 05. ОК 09. ПК 1.1 ПК 1.3 ДПК 2. | Собеседование во время защиты лабораторных работ Контрольная работа | Методические указания к лабораторным работам. Тест текущего контроля |
|  |  | Собеседование во время экзамена | Вопросы для промежуточной аттестации |

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.	Величина, численно равная работе, которую совершает поле по перемещению заряженного тела, называется:

    - напряженностью

    - напряжением

    - потенциалом

    - электродвижущей силой

2.	К источникам электрической энергии относятся:

    - генераторы

    - электродвигатели

    - аккумуляторы

    - трансформаторы

3.	Закон Ома для  всей электрической цепи постоянного тока рассчитывается по формуле:

    - I= U/R

    - I=U/R+r

    - I=R/U

    - I=E/R+r

4.	Режим электрической цепи постоянного тока, при котором ток в ней равен нулю, называется:

    - режимом короткого замыкания

    - режимом холостого хода

    - номинальным режимом

    - установившимся режимом

5.	Поток магнитной индукции обозначается буквой…

    - B

    - H

    - Ф

    - S

6.	Сила, действующая на движущийся в магнитном поле электрон, называется :

    - силой Ампера

    - силой Кулона

    - силой Лоренца

    - силой Джоуля-Ленца

7.	Сила Ампера не зависит от:

    - магнитной индукции

    - тока в проводнике

    - скорости движения проводника

    - длины проводника

8.	Величина, характеризующая скорость вращения катушки генератора в магнитном поле, называется:

    - циклической частотой

    - периодом

    - угловой скоростью

    - фазой

9.	Установите соответствие между электрической величиной и ее буквенным обозначением:

| 1. период | А. I |
| --- | --- |
| 2. циклическая частота | Б. T |
| 3. амплитудное значение тока | В. Imax |
| 4. действующее значение тока | Г. f |

10.	Магнитное поле резко выражено на участке электрической цепи с :

    - конденсатором

    - катушкой

    - активным сопротивлением

    - резистором

11.	Закон Ома для участка цепи i=ImaxSinωt  характерен для цепи с …

    - конденсатором

    - катушкой

    - активным сопротивлением

    - катушкой и конденсатором

12.	Полное сопротивление в однофазной электрической цепи обозначается буквой…

  - XL

  - Xc

  - R

  - Z

13.	Напряжение в цепи с активным сопротивлением и индуктивностью ведет себя следующим образом:

  - отстает по фазе от тока на 90°

  - опережает ток по фазе на 180°

  - отстает от тока по фазе на 180°

  - опережает ток на 90°

14.	Начало первой обмотки при включении обмоток генератора треугольником соединяется :

  - с началом второй

  - с концом второй

  - с концом третей

  - с началом третей

15.	Действующее значение векторной суммы фазных токов:

  - равно сумме действующих значений фазных токов

  - меньше суммы действующих значений фазных токов и в предельном случае равно нулю

  - всегда меньше суммы действующих значений фазных токов

  - равно сумме значений токов

ключи

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в | А,б | Б,г | б | в | в | в | в | 1-б, 2-г, 3-в, 4-а, | б | в | г | а | в | в |

3. Критерии оценки

| Отлично | студент, твёрдо знает программный материал, системно и грамотно излагает его, демонстрирует необходимый уровень компетенций, чёткие, сжатые ответы на дополнительные вопросы, свободно владеет понятийным аппаратом. |
| --- | --- |
| Хорошо | студент, проявил полное знание программного материала, демонстрирует сформированные на достаточном уровне умения и навыки, указанные в программе компетенции, допускает непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы. |
| Удовлетворительно | студент, обнаруживает знания только основного материала, но не усвоил детали, допускает ошибки принципиального характера, демонстрирует не до конца сформированные компетенции, умения систематизировать материал и делать выводы. |
| Неудовлетворительно | студент, не усвоил основное содержание материала, не умеет систематизировать информацию, делать необходимые выводы, чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. |